Pielikums ____

Nolīguma un depozīta № ____

Rīga, ___ __________ 2014.gads

Ēku un apartamentu  tehniskais apraksts

А. Ēka

- Konstrukcijas celtniecības risinājumi

  - Monolīti dzelzsbetona pamati.

  - Pagrabstāva siltināšana - pagraba sienām pilnā augstumā 100 mm biezuma XPS "Finnfoam XPS 100" putuplasta plāksnes, saskaņā ar projektu. Apdare pagrabam - krāsots apmetums uz sieta.

  - Ārsienas no 200 mm gāzbetona ar 150 mm minerālvati "ISOVER OL-E" vai ekvivalentu siltumizolāciju. Apdare - krāsots dekoratīvais apmetums pēc "Caparol - Capatec" vai ekvivalentas sistēmas.

  - Kāpņu telpas perimetra sienas – monolīts dzelzsbetons.

  - Iekšējās sienas starp dzīvokļiem no 200 mm betona blokiem ar 10mm apmetumu no abām pusēm. Nodrošināta skaņas izolācija starp dzīvokļiem, saskaņā ar Latvijas Republikas noteikumiem.

  - Nesošās sienas dzīvokļos – ģipškartona plāksnes. Ģipškartona plāksnes saskaņā ar telpu prasībām.

  - Starpstāvu plātnes - Saliekamās dzelzsbetona dobās plātnes.

  - Jumta konstrukcija - monolīta dzelzsbetona sijas, putu polistirola siltumizolācija, bitumena hidroizolācija ruļļos.

  - Griesti – ģipškartona plāksnes un krāsots monolītais betons, saskaņā ar interjera projektu.

  - Kāpnes – gatavi lietie čuguna kāpņu laidumi no saliekamā dzelzsbetona. Margas - balusteri no krāsota metāla ar roku balstu no koka.

  - Ieejas durvis uz dzīvokli - metāla bruņu durvis ar abpusējo saplākšņa apdari.

  - Dzīvokļu iekšdurvis -  ozolkoka finieris.

  - Dzīvokļu logi - PVC profila rāmji.

- Ūdens apgāde un kanalizācija

  - Ūdens apgāde no pilsētas ūdensvada.

  - Ēka ir pievienota pilsētas kanalizācijas sistēmai.

  - Ūdens uzsildīšana dzīvojamās ēkas siltummezglā.

- Apkure

  - Autonoma apkures sistēma - gāzes katls katlu telpā.

  - Radiatori ar termoregulātoriem.

  - Vannasistabu/tualešu grīdu apsilde ar termostatisko kontroli.

- Ventilācija

  - Gaisa plūsma caur logiem ventilācijas režīmā.

  - Vietējie ventilatori atsevišķām telpām.

- Elektroapgāde

  - Tīkla spriegums: 380V/220V.

  - Sienas slēdži un kontaktligzdas no ražotāja Siemens vai līdzvērtīgi.

  - Iebūvētas gaismas ar 220V jaudu, vannasistabās/tualetēs 12V.

  - Zibens aizsardzības sistēma saskaņā ar Latvijas Republikas normām.

- Zemsprieguma tīkli

  - Fiksētā telefona tīkls.

  - Kabeļtelevīzija.

  - Interneta pieslēgums.

  - Dzīvokļi ir aprīkoti ar domofonu.

  - Piekļuve teritorijai, garāžas durvis ar individuālām kartēm, kāpņu telpās - domofons.

- Apdare koplietošanas telpās

  - Krāsotas sienas un griesti, metāla margas ar roku balstu no koka, uz grīdas akmens masas flīzes.

  - Pazemes stāvs - slīpēta betona grīdas, betona sienas un griesti.

  - Kāpņu telpās flīzes no akmens masas.

В. Dzīvoklis

- Dzīvokļa apdare, interjers

  - Metāla bruņu ieejas durvis ar divpusējo finiera apdari.

  - Ozola finiera iekšdurvis, saskaņā ar interjera projektu.

  - Durvju līstes pieskaņotas durvīm.

  - Lodžijas un terases durvis - PVC baltā krāsā ar stikla paketi.

  - Grīdas pārklājums - parketa lamināts no Beļģijas ražotāja Quick Step vai līdzvērtīgs, krāsa saskaņā ar interjera projektu.

  - Guļamistabas grīdas pārklājums - Beļģijas ražotāja Associated Weavers vai līdzvērtīgi paklāji, krāsa saskaņā ar interjera projektu.

  - Grīdas līstes: krāsas tonis atbilst grīdas segumam, platums un augstums saskaņā ar interjera projektu.

  - Vannasistabās/tualetēs uz grīdas un projektā paredzētajās vietās pie sienas poļu ražotāja Kwadro Ceramica keramikas flīzes, krāsa atbilstoša interjera projektam.

  - Sienas aplīmētas ar Kanādas ražotāja Norwall Wallcovering vinila tapetēm, krāsa atbilstoši interjera projektam.

  - Apstrādāti ģipškartona un betona griesti, krāsa atbilstoši interjera projektam.

  - Vannasistabās/tualetēs – elektriski apsildāmās grīdas ar termostata kontroli.

- Santehnika

  - Ūdens jaucējkrāni vannasistabās/tualetēs – hromēti, ar 1 rokturi, Hansgrohe Focus E2 tipa.

  - Dušas kabīnes Huppe X1 ar akmens masas pamatni PAA ART, dušas komplekts Hansgrohe CROMETTA 85 VARIO, hromēts.

  - Vannas no akmens masas – PAA Uno Grande (1700x750), dušas komplekts Hansgrohe CROMETTA 85 VARIO, hromēts.

  - Podi Villeroy&Boch O.novo, komplektā ar vāku.

  - Bidē Villeroy&Boch O.novo.

  - Akmens masas izlietnes – PAA Delta (900x460 vai 1200x460, saskaņā ar interjera projektu).

- Elektroenerģija

  - Elektrosadales panelis ar automātiskiem slēdžiem priekš patērētājiem.

  - Panelī ir paredzēta vieta rezerves pieslēgumiem - 1 vienas fāzes vienībai un 1 trīs fāžu grupas vienībai.

  - Elektroapgāde: jaudas rozetes ar aizsardzības klasi IP20 uzstādītas 0,25 m augstumā virs grīdas.

  - Vannasistabās/tualetēs uzstādītas jaudas rozetes ar IP44 klases aizsardzību 1,05 m augstumā, nodrošinātas apsildāmās grīdas ar termostata kontroli.

  - Virtuvēs jaudas rozetes ar IP20/IP44 aizsardzības klasi 0,06 m un 1,05 m augstumā virs darba virsmas.

  - Koridoros uzstādīti zvani, pārrunu ierīces – domofoni.

  - Apgaismojums veikts saskaņā ar arhitektūras projektu, slēdži uzstādīti 0,90 m vai 1,0 m virs grīdas.

  - Vannasistabas/tualetes: pie griestiem paredzēti iebūvējamie gaismas avoti ar IP44 aizsardzības klasi, ar izeju uz spoguli, ārpusē uzstādīti slēdži ar IP20 aizsardzības klasi un iekšpusē – slēdži ar IP44 aizsardzības klasi.

  - Ventilatori vannasistabās/tualetēs savienoti ar gaismas slēdžiem ar atsevišķiem slēdžiem.

  - Virtuves: paredzēts vispārējais apgaismojums un vietējais apgaismojums virs darba virsmām.

  - Istabas: paredzēti izvadi, lai pieslēgtu lampas, rozetes uzstādītas 0,25 m augstumā, slēdži 0,9 m augstumā.

  - Dzīvokļos ir uzstādīta ugunsgrēka signalizācija.

С. Cits

- Pieļaujamās atkāpes

  - Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības Standartiem.

- Piezīmes

- Nav atļauts

  - Izmaiņas dzīvokļu plānojumā, neatkarīga būvmateriālu piegāde.

- Paskaidrojums interjera projekta grafiskajiem zīmējumiem

  - Interjera projekta plānos – mēbeļu formas, kā arī izvietojums, ir informatīva rakstura.

  - Ja ir pretrunas apdares materiālu specifikācijā  patreizējā  dokumentā un specifikācijās, kas attiecas uz Dzīvokļu interjera dizaina Projektā norādītajām iespējām izbūvēt pēc izvēles, tad spēkā ir patreizējā dokumenta izvēle.

  - Ja tādu iemeslu dēļ, kuri nav saistīti ar materiālu piegādātāju, izvēlētā interjera materiāla piegāde nav iespējama, puses vienojas par citu, kas ir līdzvērtīgas klases un līdzvērtīgiem tehniskajiem parametriem.

  - Inženier-komunikāciju risinājumos kopējiem atdalītiem ēkas elementiem pārdevējs var piemērot tehniski līdzvērtīgus risinājumus.